## Généralités sur le bus I²C

- Quelle est l'avantage d'un bus série par rapport à un bus parallèle ?

Rappel : Dans la norme I²C, une adresse unique est attribuée à chaque composant. L'adresse matérielle du télémètre à ultrason SRF02 est 0xE0 et celle du compas CMPS03 est 0xC0.

- Ces deux matériels pourront-ils communiquer sur le même bus ou bien devrons-nous créer deux bus différents ?

- Rappeler le nom des signaux qui composent le bus I²C ainsi que leurs particularités.

## Mise en œuvre du compas CMPS03

ORDINOGRAMME DE COMMUNICATION I²C AVEC LE CMPS03

- En vous aidant de la notice d'utilisation du compas CMPS03, Repérer sur l'ordinogramme ci-dessus, les pictogrammes correspondants aux ordres 1 à 5

ANALYSE DE L’ORDINOGRAMME

- Pour chaque pictogramme de l'ordinogramme  repéré de 2 à 5, compléter les informations suivant l'exemple du pictogramme 1 :

Pictogramme 2

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 3

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 4

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 5

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

ANALYSE DES TRAMES

- Décoder la trame suivante et en déduire à quel ordre de 1 à 5 elle correspond ? Indiquer également à quel moment cet ordre intervient sur la trame ci-dessous :

N° :       .

A t =		         SDA =  0b							   SDA = 0x

- Rappeler le rôle de cet ordre.

- Décoder la trame suivante et en déduire à quel ordre de 1 à 5 elle correspond ? Indiquer également à quel moment cet ordre intervient sur la trame ci-dessous :

N° :       .

A t =		         SDA =  0b							   SDA = 0x

- Quelle est la différence entre l'envoi de cet ordre et le N°1 ?

- En déduire, pour la norme I²C, l'opération à effectuer sur l'adresse du module pour y avoir accès en lecture.

Voici les chronogrammes de lecture du résultat de mesure du compas. Les deux octets de poids fort et de poids faible sont obtenus respectivement à t = 352μs et à t = 468μs.

- Décoder les trames ci-dessous :

N°4

A t =		         SDA =  0b							   SDA = 0x

N°5

A t =		         SDA =  0b							   SDA = 0x

- Déduire des deux résultats précédents la valeur de l'angle mesuré par le compas.

Distance = (                                                 )2 = (                            )10 = 278,1° sur l'afficheur LCD.

- Déduire de la réponse précédente l'opération mathématique effectuée par le programme Flowcode avant d’afficher le résultat sur le LCD.

## Mise en œuvre du télémètre SRF02

ANALYSE DE L’ORDINOGRAMME

- Pour chaque pictogramme de l'ordinogramme (page 4) repéré de 1 à 8, compléter les informations suivant l’exemple du pictogramme 1 :

Pictogramme 2

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 3

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 4

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 5

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 6

Rôle :

Valeur transmise :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 7

Rôle :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

Pictogramme 8

Rôle :

Sens de transfert : □ LECTURE	□ ECRITURE

VISUALISATION ET ANALYSE DES TRAMES

- Effectuer le même travail pour l'envoi de l'ordre de sélection du registre de configuration 0x00 à t = 119s :

N°2

A t =		           SDA =  0b							      SDA = 0x

- Effectuer le même travail pour l'envoi de l'ordre de configuration à t = 216s :

N°3

A t =		          SDA =  0b							              SDA = 0x

- D'après cette trame, dans quel mode de fonctionnement se trouve le module ?

L’ordre qui suit le 0x51 est de nouveau un 0xE0. Nous l’avons déjà détaillée plus haut. Il permet de sélectionner à nouveau le module pour lui demander la récupération du résultat de la mesure.

- Décoder la trame suivante et indiquer à quel ordre de 1 à 8 elle correspond ? Indiquer également à quel moment cet ordre intervient sur la trame :

N°___

A t =		          SDA =  0b							              SDA = 0x

- Même question pour la trame suivante :

N°___

A t =		          SDA =  0b							              SDA = 0x

- Quelle est la valeur contenue dans l'octet de poids fort du résultat de mesure de distance du télémètre ?

N°7

A t =		          SDA =  0b							              SDA = 0x

- Quelle est la valeur contenue dans l'octet de poids faible du résultat de mesure de distance du télémètre ?

N°8

A t =		          SDA =  0b							              SDA = 0x

- Déduire des deux résultats précédents la distance en cm entre l'obstacle et le télémètre pour laquelle la mesure a été effectuée ?

Distance = (                                              )2  =  (                    )10 =                 cm

## Caractérisation des données du SRF02 et du CMPS03

- Sachant que la vitesse du son dans l'air est approximativement égale à 340m.s-1, calculer la distance parcourue par les ultrasons durant la pause de 70ms.

- En déduire la distance maximale en m et en cm que pourra mesurer le télémètre sachant que les ultrasons doivent faire un aller-retour entre le télémètre et l'obstacle.

- L'angle mesuré par le compas CMPS03 est compris entre 0 et 359,9°. Ce qui correspond au résultat sur la trame I2C à une valeur comprise entre 0 et 3599.

- Rappeler quelle est la plus grande valeur que l'on peut coder sur un octet ?

- Justifier à l'aide des réponses précédentes l'emploi de deux octets pour transmettre le résultat de mesure des deux modules SRF02 et CMPS03 ?

- La durée entre deux mesures sur la trame du module SRF02 est de 119ms. Combien de mesures sont opérées par seconde ?

- La durée entre deux mesures sur la trame du module CMPS03 est de 138ms. Combien de mesures sont opérées par seconde ?

## Synthèse

- Que signifie I2C ?

- Quel est le rôle de SDA ?

- Quel est le rôle de SCL ?

- À quel moment est actif le signal SCL ?

- Quel est le mode de transmission du bus I²C ?

- Comment est transmis un mot de 16 bits ?

- Quelle est la différence entre l'ordre d’accès en lecture et celui d’accès en écriture ?