NOM : Correction

Prénom :

Classe : TSTI2D_SIN

Durée :

Note :          /

Baccalauréat STI2D

Sciences et

Technologie de

l’Industrie

Développement

Durable

Et du

Enseignement de Spécialité

Système d’Information et Numériques

TP Liaison i2c

Raspberry Pi – Arduino Méga 2560 R3

Publication dans une page Web de l’entrée A0

Etude Statique du résistor Rp

2 : Etude des résistors de pull-up « Rp »

A : Etude Statique (Rpmin)

2.1: Relever les valeurs (valeurs relevées) des résistors de pull-up des cartes 			Raspberry, Arduino et convertisseur de niveau.

Ouvrir le schéma structurel de la carte Arduino MEGA 2560 R3 « arduino-mega2560-schematic.pdf » et 	découper et coller ci-dessous (avec un 	logiciel de capture d’image « Captimag ») les résistors de pull-up du 	bus I2C des lignes SDA et SCL (RN1B et RN1C).

Ouvrir le schéma structurel de la carte Raspberry « Raspberry-Pi-3B-V1.2-Schematics.pdf » et découper et 	coller ci-dessous les résistors de pull-up du bus I2C des lignes SDA et SCL (R23 et R24).

Ouvrir le schéma structurel du convertisseur de niveau « Logic_Level_Bidirectional.pdf » et découper et 	coller ci-dessous les résistors de pull-up du bus I2C des lignes SDA (R2 et R10) et SCL (R3 et R4).

Calculs théoriques des valeurs relevées :

Compléter le schéma suivant en indiquant les valeurs des différents résistors :

(RN1C, RN1B, R10, R4, R2, R3, R24, R23)

On peut remarquer que de part et d’autre du convertisseur de niveau on a des résistors de pull-up des lignes SDA et SCL qui sont constitués de 2 résistors en parallèles, exemple coté Arduino sur la ligne SDA, le résistor équivalent est constitué de RN1C en parallèle avec R10, on le nommera Rp_Arduino_SDA.

Le résistor équivalent correspond au produit des résistors divisé par la somme des résistors soit :

RP ArduinoSDA= RN1C*R10RN1C+R10

Calculer les différents résistors et compléter le tableau suivant

| Résistor | Equation Théorique | Application Numérique |
| --- | --- | --- |
| Rp_Arduino_SDA | RP ArduinoSDA= RN1C*R10RN1C+R10 | RP ArduinoSDA= 10*1010+10=10020=5KΩ |
| Rp_Arduino_SCL | RP ArduinoSCL= RN1B*R4RN1B+R4 | RP ArduinoSCL= 10*1010+10=10020=5KΩ |
| Rp_Raspberry_SDA | RP RaspberrySDA= R2*R24R2+R24 | RP RaspberrySDA= 10*1,810+1,8=1811,81,53KΩ |
| Rp_Raspberry_SCL | RP RaspberrySCL= R3*R23R3+R23 | RP RaspberrySCL= 10*1,810+1,8=1811,8=1,53KΩ |

2.2: Avec un Multimètre, mesurer les valeurs (valeurs mesurées) de ces résistors.

Pour mesurer les résistors de pull-up des cartes Arduino et Raspberry, il faut utiliser un multimètre en position « ohmmètre » calibre minimum 20KΩ. La mesure s’effectue entre :

Rem : les mesures sont réalisées sans le convertisseur de niveau, on considère que les impédances 	d’entrées du convertisseur de niveau qui vont se mettre en parallèle sur les résistors de pull-up des 	lignes SDA et SCL sont très grandes (donc négligeable) dans cette mesure (à vérifier).

Pour la carte Arduino (I2C 5v) entre la borne positive de l’alimentation (Vcc=5v) et la ligne SDA puis la ligne SCL, prendre deux photos de vos mesures et remplacer les images ci-dessous par les vôtres. Vous ferez attention à ce que le calibre du multimètre soit visible ainsi que l’affichage de la valeur !

| R_SDA_Arduino = 4,99KΩ calibre 20KΩ | R_SCL_Arduino = 5,00KΩ calibre 20KΩ |
| --- | --- |

Pour la carte Raspberry (I2C 3.3v) entre la borne positive de l’alimentation (Vdd=3.3v) et la ligne SDA puis la ligne SCL, prendre deux photos de vos mesures et remplacer les images ci-dessous. Vous ferez attention à ce que le calibre du multimètre soit visible ainsi que l’affichage de la valeur !

| R_SDA_Raspberry = 1,522KΩ calibre 2KΩ | R_SCL_Raspberry = 1,524KΩ calibre 2KΩ |
| --- | --- |

2.3: Calcul (valeurs calculées) des résistors de pull-up présentés dans le site :

http://www.monnetamoi.net/articles.php?lng=fr&pg=352

La valeur minimum du résistor Rp (SDA ou SCL) est calculée par la formule (loi d’ohm U=RI) suivante :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

On considère qu’on utilise le bus dans le mode standard

Entourer sur le tableau suivant les valeurs de Volmax et iol.

Application Numérique :

Calculer La valeur de Rpmin pour un bus I2C en 5v (Carte Arduino) :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

VDDmax = VDD + 10% (VDD x 1,1) avec VOLmax = 0,4 V et IOL=3 mA (standard et fast mode)

Rpmin = (5 x 1,1 – 0,4) / 0,003 = 1700 Ohms = 1,7 KΩ

Calculer La valeur de Rpmin pour un bus I2C en 3,3v (Carte Raspberry) :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

VDDmax = VDD + 10% = 3,3 * 1,1 = 3,63v avec VOLmax = 0,4 V et IOL=3 mA (standard et fast mode)

Rpmin = (3,3 x 1,1 – 0,4) / 0,003 = 1077 Ohms = 1, 077 KΩ

2.4: Analyse des valeurs obtenues :

Compléter le tableau des différentes valeurs des résistors de pull-up.

En observation rappeler les conditions dans lesquelles vous avez procédé.

| Valeurs |  | R_SDA (KΩ) | R_SCL (KΩ) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 : Relevées | Raspberry (3,3v) | 1 ,53 (théorique) |  | Valeurs extraites des documentations PDF Calcul des résistors équivalents |
|  | Arduino (5v) | 5 (théorique) |  |  |
| 2.2 :Mesurées | Raspberry (3,3v) | 1,522 | 1,524 | Valeurs relevées au multimètre Calibres : 2kΩ(Raspberry) et 20kΩ(Arduino) |
|  | Arduino (5v) | 4,99 | 5,00 |  |
| 2.3 :Calculées Valeurs min | Raspberry (3,3v) | 1,077 |  | Résultats des calculs des résistors. Volmax = 0,4v et iOl = 3mA |
|  | Arduino (5v) | 1,7 |  |  |

Conclure sur les valeurs des résistors de pull-up : Relevées, Mesurées et Calculées.

Votre analyse doit déterminer si les valeurs des résistors présents dans votre montage sont correctes.

Le calcul nous donne une valeur minimale du résistor de Pull-up (Rpmin), il faut donc vérifier si les résistors présents dans le montage sont plus grands que ce résistor minimum calculé Rpmin.

Dans le cas de la carte Raspberry, VDD= 3,3v Rpmin calculé = 1,077KΩ et le résistor mesuré vaut 1,52KΩ, elle est donc plus grande, on remarquera que la valeur mesurée est égale à la valeur théorique relevée.

Dans le cas de la carte Arduino, VDD= 5v Rpmin calculé = 1,7KΩ et le résistor mesuré vaut à peu près 5KΩ, elle est donc plus grande, on remarquera que la valeur mesurée est égale à la valeur théorique relevée.